ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LA “REFORMA INTERIOR PARA LA ADECUACIÓN DE SALAS EN EDIFICIOS 24 HORAS DEL COMPLEJO DE EMERGENCIAS” Ref: TSA0066419 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE ÚNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| 197,13 | M2. PAVIMENTO ELEVADO POLYGROUP GAMAFLOR PAC 35/05/ST O SIMILAR ACABADO PORCELÁNICO M2 Pavimento elevado y registrable sistema Gamaflor de la firma Polygroup o similar compuesto por baldosas PAC 35/05 de medidas 600x600 mm de lado y espesor 35 mm, compuesta de partículas de alma de madera prensada con densidad 700 kg/m3 (+ 10 % según normas internacionales). Canto perimetral de PVC será de espesor 1,5 mm Obtenemos una clasificación al fuego UNE-EN 13501-1:2002 es Bfl-S1. Con revestimiento superior porcelánico de espesor 10 mm calibrado y escuadrado, color a elegir. Con soporte inferior de lámina de acero galvanizado Z-275 de espesor 0,5 mm. Las baldosas irán apoyadas sobre pedestales de acero zincado Gamaflor T-30 y varilla de métrica de 18 mm, que permitirán regulaciones de +/- 10 mm, y totalmente instalado. La altura final del suelo elevado será de 100 a 300 mm de solera base a superficie de uso de la baldosa. Incluso ventosa para registro, medida la superficie terminada. El sistema deberá contar con ficha de reciclado para la contribución del sello LEED del edificio así como acreditación de la compañía de estar dentro del proceso de sostenibilidad tipo US Green Building Council. El conjunto del sistema Gamaflor PAC 35/05 será clasificado mediante UNE EN 12825:2002 clase 5. |  |  |
| 9,88 | M2. RAMPA PARA PAVIMENTO ELEVADO GAMAFLOR O SIMILAR. M2. Suministro para formación de rampa para suelo elevado y registrable sistema Gamaflor o similar, realizada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior de seguridad antideslizante tipo Segurit, y apoyada sobre soportes con cuña de acero reforzada y encuentro de aluminio, totalmente instalada y terminada. |  |  |
| 46,00 | UD. CAJEADOS PARA PAVIMENTO ELEVADO GAMAFLOR O SIMILAR Ud Apertura de hueco en baldosa para posicionamiento de caja eléctrica y posterior forrado de tapa con revestimiento flexible sobre baldosas de suelo técnico elevado POLYGROUP GAMAFLOR o similar. |  |  |
| 2,50 | ML. ESCALONES PARA PAVIMENTO ELEVADO Ml Formación de escalones y/o tabicas para suelo elevado y registrable realizados con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior igual que la superficie de uso, y apoyada sobre soportes reforzados y encuentro de aluminio, totalmente instalado y terminado |  |  |
| 88,70 | ML. ZÓCALO ALUMINIO 100x10 mm Ml Zócalo de aluminio de líneas rectas de fácil instalación de 100x10 mm con acabado en aluminio plata mate, totalmente instalado. Accesorios de montaje de aluminio (esquinas y terminales). |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta (Persona con Poderes bastantes)